AI编程探险课·CyberPi 智能编程套装

产品说明书

适用年龄：6–12 岁 ｜ 课程规模：32 课 · 4 大章节 ｜ 每课 45–60 分钟

一、产品概述

AI编程探险课·CyberPi 智能编程套装（以下简称“本套装”）是一款面向 6–12 岁儿童的 AI 逻辑与硬件交互编程课程产品。孩子通过 mBlock 慧编程软件的积木式编程，理解 AI 中的信息、规则、数据、学习和责任等概念，并使用 CyberPi 主控板把程序结果转化为真实可见的灯光、声音、屏幕和传感器交互。

课程共 32 课、4 大章节，覆盖“顺序 → 事件 → 循环 → 条件 → 变量 → 运算 → 自制积木 → 综合项目”的完整编程学习路径。每节课配套完整的课程网站与积木程序示意图，孩子只需一台电脑、一条 Type-C 数据线，即可完成全部学习，无需外接任何传感器。

产品组成

· CyberPi 主控板（含全彩显示屏、五向摇杆、A/B 键、麦克风、光线传感器、扬声器、RGB 灯、陀螺仪、Wi-Fi、Type-C 接口）

· 32 课在线课程（含课程网站、积木搭建示意图、标准答案、随堂问答）

· mBlock 慧编程软件（免费，Windows / macOS 均可使用）

· Type-C 数据线、课程进度卡、本说明书

二、包装清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CyberPi 主控板 | 1 台 | 运行课程程序，完成灯光、声音、屏幕与传感器交互 |
| 2 | Type-C 数据线 | 1 根 | 连接电脑上传程序、供电 |
| 3 | 课程进度卡 | 1 张 | 记录 32 课学习进度与徽章 |
| 4 | 产品说明书 | 1 份 | 本文件 |

三、认识 CyberPi

CyberPi 是一台专为儿童编程设计的微型智能主机，所有课程交互都由它完成。认识下列部件有助于孩子顺利操作：

| 部件 | 位置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 全彩显示屏 | 主板顶部 | 显示程序结果、文字、图形与动画 |
| 五向摇杆 | 正面中央 | 上下左右拨动与按下，作为输入控制（调节亮度、选择答案等） |
| A 键 / B 键 | 显示屏下方 | 两个可编程实体按钮，触发事件 |
| Home 键 | A/B 键之间 | 返回设备主界面 |
| 麦克风 | 主板正面 | 检测声音响度，用于声控类课程 |
| 光线传感器 | 主板正面 | 检测环境光线强弱，用于光感类课程 |
| 扬声器 | 主板背面 | 播放音效、音乐与语音 |
| RGB 灯（5 颗） | 主板正面 | 全彩灯光输出，用于灯光类课程 |
| 陀螺仪 | 主板内部 | 感知倾斜与转动，用于平衡与计步类课程 |
| Type-C 接口 | 主板底部 | 连接电脑上传程序并供电 |
| Wi-Fi 模块 | 主板内部 | 联网获取时间、语音识别、翻译等 AI 功能 |

四、快速开始

第一次使用只需四步，即可让 CyberPi 跑起来：

第 1 步：连接电脑

用 Type-C 数据线将 CyberPi 与电脑连接。连接成功后，CyberPi 屏幕会亮起。

第 2 步：打开 mBlock 慧编程

在电脑上打开 mBlock 慧编程软件（首次使用需到官网免费下载并安装，也可使用网页版）。

第 3 步：连接设备并选择上传模式

在软件左侧“设备”面板中选择 CyberPi（童芯派），点击“连接”；随后在“模式切换”中选择“上传”模式。上传模式下，程序会烧录进 CyberPi，之后脱离电脑也能独立运行。

第 4 步：编写并上传程序

按照课程网站的积木示意图，在 mBlock 中拖拽积木拼好程序，点击“上传”。听到提示音后，按课程要求拨动摇杆、按下 A/B 键或轻晃设备，即可观察屏幕、灯光与声音反馈。

五、mBlock 软件入门

界面组成

· 积木分类区：左侧按“事件、控制、运算、显示、灯光、声音、感知、局域网、物联网、AI”等分类摆放积木

· 脚本区：中间空白区域，把积木拖到这里拼成程序

· 设备面板：左上角，显示 CyberPi 连接状态、上传/在线模式切换

上传模式与在线模式

上传模式：程序烧录到 CyberPi 内部，脱离电脑仍可运行，适合课堂作品与竞赛展示。在线模式：程序运行时依赖电脑，适合调试。全部 32 课默认使用上传模式。

六、课堂使用建议

本套装为两人一组设计：两名孩子共享一台电脑和一台 CyberPi，轮流担任“程序设计师”（负责拖积木、编写程序）和“测试工程师”（负责操作 CyberPi、观察结果、提出修改建议），每 10–15 分钟轮换一次。

每课建议时长 45–60 分钟，时间分配参考：课程导入与问题提出约 10%，积木编程与调试约 55%，CyberPi 连接与真机测试约 20%，改进挑战与问答约 15%。

七、安全与使用须知

· 请使用随附 Type-C 数据线供电与传输，勿使用非标准或损坏的数据线。

· 避免设备跌落、摔打、进水；不要在潮湿、高温或多尘环境中使用。

· 低龄儿童请在成人指导下使用；请勿拆卸设备、抠动内部元器件。

· 使用电脑时注意坐姿与用眼卫生，每节课间适当休息。

· 如设备发热异常、冒烟或出现异味，请立即断开连接并停止使用，联系售后处理。

八、保养与存放

· 长期不用时，断开数据线并妥善收纳，存放于干燥、阴凉处，避免阳光直射。

· 屏幕与机身可用柔软干布轻轻擦拭，勿用湿布或有机溶剂。

· 保持 Type-C 接口清洁，防止异物或灰尘进入。

九、常见问题

| 问题 | 可能原因与处理方法 |
| --- | --- |
| 电脑无法识别 CyberPi | 更换支持数据传输的 Type-C 数据线；尝试其他 USB 接口；确认 mBlock 已更新到最新版本。 |
| 程序上传失败 | 确认已切换到“上传”模式；确认设备连接正常；重新插拔数据线后重试。 |
| 灯不亮 / 屏幕无显示 | 确认程序已成功上传；检查是否使用了「当 CyberPi 启动时」事件积木；按一次 Home 键返回主界面。 |
| 声音很小 | 检查扬声器位置是否被遮挡；确认程序使用了正确的「播放」积木与音量设置。 |
| Wi-Fi 功能无法使用 | 确认网络名称与密码填写正确；设备需靠近路由器；确认课程所需联网积木已正确连接。 |
| 程序上传后不运行 | 确认程序包含「当 CyberPi 启动时」或对应事件积木；检查积木是否完整拼接、参数是否设置正确。 |

十、售后服务

本套装提供质保服务，质保期内因产品质量问题导致的故障可免费维修或更换（人为损坏除外）。具体质保期限、退换货政策与联系方式以购买渠道及随附质保说明为准。

（此处可补充品牌方联系方式、售后热线、官方网址等占位信息）